Описание разработанного ядра конвейерного процессора RISC-V, выполняющее 10 ассемблерных инструкций:

Модуль ядра имеет два входа: clk_50 – вход тактового сигнала 50МГц от кварцевого генератора, arstn – асинхронный сброс по активному нижнему уровню. Выходы – 32-битная шина out – содержимое регистра a0. Инструкции хранятся в отдельном блоке instr_mem (ассемблерный код зашивается вместе с сигналом сброса). В качестве программы в instr_mem зашита программа по вычислению выражения 3*10-2*14 с использованием циклов. В модуле отсутствует отдельный блок памяти для временного хранения данных. Все данные, получаемые в ходе выполнения программы, хранятся в регистровом файле. Поддерживаемые ядром инструкции:

5 инструкций R-type (регистровые): add, or, srl, sub, sltu; 
 2 инструкции I-type (с непосредственными значенями): addi, lui; 
 2 инструкции B-type (условные переходы): beq, bne; 
  инструкция jal (безусловный переход).

Проект был создан в Quartus II 13.0sp1 Web Edition. Выбрано FPGA Cyclone IV E EP4CE6F17I7. 
Проект полностью описан на языке SystemVerilog. Имя главного модуля – pipeline_processor. В состав главного модуля входят также подмодули: brench_logic, hazard_unit, instr_mem, my_ALU, offset_res, registers. Также в проекте используется IP-ядро (altera megafunction) ALTPLL (фазовая автоподстройка частоты) для умножения частоты до 80МГц (рабочая частота ядра процессора). 
На рисунке приведена микроархитектура процессорного ядра.